PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER PARTICULAR.

Construcción Playones en Escuelas del departamento San Carlos tercera etapa

# UBICACIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO

La obra a ejecutar se ubicará en los siguientes Escuelas del departamento de San Carlos:

- Escuela EMILIO MANZO

- Escuela MAESTRO ANGEL OSCAR FUNES

- Escuela MARCELINO BENAVENTE

El objeto de la obra es la construcción y adecuación de playones deportivos en los puntos antes mencionadas. En conjunción a estos se propone la incorporación de equipamiento urbano, equipamiento deportivo e iluminación general en cada playón.

El objetivo de la obra es propiciar las actividades deportivas y recreativas para niños, niñas, adolescentes y adultos de la zona en la que se emplazarán, favoreciendo y promoviendo la inclusión y contención social por medio de prácticas deportivas, recreativas y culturales.

# DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

2.1Comando de encendido: Provisión y colocación de comando para su alimentación.

2.2Conductores subterráneos: Provisión y colocación de tendido de cableado subterráneo.

2.3Columnas metálicas

2.4Proyectores led.

2.5Preparación del terreno.

2.6 Playón: Construcción en hormigón simple H17 de 300kg/m3 de 4.864,00 m2 de piso. Dimensiones:Lajonescontinuos de 6.00 m x 4.00 m, e=0.12m. Hormigón simple  H17 de 300kg/m3, con juntas de dilatación y contracción, de 2cm de ancho.

2.7 Pintura playón: se deberá pintar con pintura para pisos deportivos. Líneas 5cm de ancho.

2.8 Equipamiento deportivo: provisión de 2 (dos) arcos de handball, 2 (dos) tableros de básquet y 2 (dos) parantes para voley.

2.9 Equipamiento:

Bancos: colocación de 2 bancos metálicos sin respaldo.

2.10 Cartelería institucional: Construcción de cartel metálico con vinilo impreso según diseño a especificar.

2.11 Provisión y colocación de cartel de obra.

Desarrollo de Ítems anteriormente mencionados

  - COMANDO DE ENCENDIDO

    - Comando de encendido de tablero

Se deberá hacer la adecuación monofásica o trifásica a la tensión existente en cada establecimiento educativo. En el caso de que sea tensión trifásica deberá incluir disyuntor diferencial tetrapolar x 25amp. y protección de interruptor termomagnético bipolar de 10 amp. por cada columna de alumbrado.

Se colocará un tablero estanco IPC 65 metálico con tapa abisagrada, medidas: 400m x 400m. El tablero será montado en una estructura metálica prepintada con pintura 3 en 1 con antióxido, a una altura de 1.30m fondo de base de tablero.

En el tablero se contempla encendido automático y manual. En el caso del encendido automático, se debe instalar un contactor acorde a la intensidad de los circuitos 1 y 2 (correspondiente cada circuito a cada columna de alumbrado). Dicho contactor se controlará por medio de un timer digital con horario de encendido.

En el caso del comando manual, su accionamiento será a través de un pulsador en la tapa del tablero por medio de un teleruptor de 220W.

  - CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS

    - Provisión y colocación de conductores subterráneos

Excavaciones y zanjeo reglamentario de 0.70m de profundidad para el tendido subterráneo con cama de arena y protección mecánica de ladrillos, reponiendo luego de instalar el conductor, a su estado original los hormigones, baldosas, etc.

Se deberá alimentar a las dos columnas mediante circuitos separados con cable subterraneo bajo normas IRAM de  2 x 4 o 2 x 6 según la distancia que en cada establecimiento deba cubrirse.

  - COLUMNAS METÁLICAS:

    - Provisión y colocación de columnas metálicas y pintura

Se colocarán 2 columnas telescópicas metálicas de 10.00 metros de altura con 2 (dos) proyectores cada una. Se deberá empotrar en bases según se especifica en punto 2.3.2. Cada columna deberá tener soportes superiores para la colocación de proyectores.

Provisión y colocación de bornera de conexión en el interior de la columna; cableado interior hasta la farola con conductor envainado chato simil plomo 2x2.5mm2; provisión y colocación de un (1) interruptor diferencial 2x25A 30mA, de calidad certificada por normas en cada columna.

Se pintarácada columnas con pintura 3 en 1 con convertidor de oxido color blanco.

    - Bases de hormigón armado

Excavaciones de 0.50 x 0.50 x 1.20m de profundidad, provisión y tendido de conductor subterráneo de 4x6mm2 ingresando este por la parte inferior de las bases a las columnas.

    - Puesta a tierra

Provisión y colocación de electrodo de puesta a tierra en cada columna con jabalinas normalizadas de 1.5m x ¾”, enterradas en una mezcla de turba y carbonilla, debidamente verificadas por el Inspector de Obra; se deberá realizar.

  - PROYECTORES LED PARA ILUMINACIÓN

    - Provisión y colocación de equipo de proyectores tecnología led

Provisión y colocación de 4 luminarias de proyectores led de 200 w en total, 2 (dos por columna) con protección antivandálica (TIPO ETHEOS MODELO: CAL100FE), serán provistas y colocadas por la empresa.

  - PREPARACIÓN DEL TERRENO

    - Perfilado y nivelación

Se realizará la limpieza de la zona de trabajo, dejando el terreno limpio y nivelado.  Se retirarán los primeros 10 cm contaminados con suelo vegetal y se compactará con vibrocompactadores el terreno natural.-

Se procederá al relleno y compactación de suelo hasta llegar a la cota de proyecto, perfilando el suelo de apoyo de contrapiso.

El material extraído de la excavación, deberá ser retirado de la zona de trabajo y volcado en el lugar que la Inspección de la Municipalidad de San Carlos indique.-

El terreno de base de contrapiso se compactará con elementos mecánicos previa humectación, densidad Próctor 98%. Luego se rellenará con material estabilizado granular hasta llegar al nivel deseado (indicados en plano de proyecto) y se compactará con elementos mecánicos, previa humectación, densidad Próctor 98%. Los rellenos se realizarán con estabilizado granular, Tmáx. 3/4” (19mm), en capas que no superen los 20 cm de espesor.-

Se colocarán sobre el terreno compactado 5cm de ripio pelado, que quedarán inmediatamente debajo del hormigón de contrapiso.-

  - PLAYON

    - Construcción de playón de 19m de ancho x 32m de largo

Se construirán 8 playones deportivos en total. Se tomarán como puntos de referencia para la nivelación, los niveles de pisos existentes en cada escuela. Se colocarán los encofrados (metálicos o fenólicos) manteniendo siempre el plomo de los laterales perimetrales de los lajones y el correcto espesor de contrapiso. Los encofrados deben quedar perfectamente alineados y nivelados unos con otros.-

Luego de aprobados por la Inspección Municipal: los niveles de puntos de base de contrapiso, prueba de nivel de tramos, compactación de fondo, colocación de cama de ripio, colocación de encofrados laterales y encofrados de juntas, se procederá al hormigonado de lajones de piso con las siguientes dimensiones: lajones continuos de 6.00 m x 4.00 m, e=0.12m.el espesor mínimo de contrapiso será de 12 cm, hormigón H17 de 300 kg/m3, terminación de la superficie “llaneado enlucido”.-

LOS HORMIGONES DE CONTRAPISO DEBERÁN PROVENIR DE PLANTAS HORMIGONERAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, NO SE ADMITIRÁN HORMIGONES ELABORADOS “IN SITU”.-

Camión Mixer por medio se tomarán 6 muestras de hormigón en probetas estandarizadas. Se ensayarán 3 probetas a los 7 días y 3 probetas a los 28 días.-

Las inspecciones de línea y nivel deberán estar aprobadas por el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Catastro.-

  - PINTURA

    - Pintura de playones deportivos

Se pintará la superficie de cada playón con pintura especial para pisos deportivos con una base de 2 manos. Se deberá respetar la diferenciación de áreas por color según se especifica en el detalle adjunto.

Una vez que este proceso se finalice se procederá a la delimitación de las areas de cada cancha mediante el marcado de lineas de color blanco con un espesor de 5 cm de ancho.

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y la perfecta aislación del sustrato .Neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcoholica de fenolftaleína. Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

Luego de que la etapa de pintado de las áreas esté finalizada, se deberá preceder al pintado de las líneas de demarcación de cada cancha tal cual se explica a continuación:

Detalle medidas a considerar para demarcación de líneas de áreas de cancha según deporte:

Cancha de básquet: El espacio para una cancha de baloncesto debe ser rectangular con 28m de largo por 15m de ancho, las líneas deben permanecer bien definidas con un ancho de 5cm en color blanco.

Cancha de Futbol: El espacio para una cancha de fútbol debe ser rectangular con 30m de largo por 17m de ancho, las líneas deben permanecer bien definidas con un ancho de 5cm en color amarillo.

Cancha de voley: El espacio para una cancha de fútbol debe ser rectangular con 18m de largo por 9m de ancho, la lineas deben estar claramente definidas en color amarillos con un grosor de 5cm. La línea central divide a la cancha en dos áreas de juego y se traza desde los puntos medios de las líneas laterales, en cada área de juego se trazan líneas de ataque que estarán paralelas a la línea central a 3m de distancia. La cancha de voley también tiene líneas de saque que miden 15cm de largo y 5cm de ancho y estarán trazadas a 20cm detrás de las líneas de fondo.

  - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

El contratista deberá realizar la provisión y colocación de:

- 2 (dos) arcos de fútbol. Medidas: 2.00m de alto x 3.00m de ancho.

Se deberán realizar en caño estructural 100mm x 100mm x 2.00mm.

Se deberá empotrar cada pata de los arcos no menos de 1.00m en terreno natural. Se deberán dejar previstos pelos de agarre en cada pata metálica y se llenará con hormigón.

Todas las estructuras del equipamiento deportivo deberán ser prepitandas con pintura 3 en 1 con convertidor de oxido color blanco.

- 2 (dos) tableros de basquet integrado a arco de fútbol según detalle adjunto.

Para los tableros se debe utilizar láminas metálicas (chapa n°18) con estructura posterior en ángulos de hierro y una superficie frontal completamente plana y lisa. Si se utiliza laminas se de debe pintar de color blanco y las lineas de color negro.

Los tableros se deben instalar en cada extrem de la cancha múltiple en anglo recto con el piso y paralelos a las líneas de fondo a 1.20mts, los soportes deben estar fuera de la cancha a 40 cm como mínimo del borde exterior de las líneas de fondo ya que deben ser visibles claramente para los jugadores.

Todas las estructuras del equipamiento deportivo deberán ser prepitandas con pintura 3 en 1 con convertidor de oxido color blanco.

- 2 (dos) parantes para voley con sistema mecánico de tensión

Medidas: 3.00 m de longitud de los cuales 50cm como mínimo deben entrar en los agujeros de anclaje. Estos postes deberán tener soportes correspondientes para la correcta colocación de la red de voley. Los agujeros donde se coloquen los postes deben tener una tapa metálica de protección para impedir el ingreso de basura y estas no deben sobresalir de la cancha para evitar accidentes cuando se estén realizando otros deportes. Se deberán realizar con caño de sección circular de 2.5” x 3.00m x 2.00mm

  - EQUIPAMIENTO

El contratista deberá realizar la provisión y colocación de 2 bancos de asiento metálicos sin respaldo de 1.50m de largo x 0.60m de ancho x 0.40 de alto (medidas mínimas). En total se colocarán 16 bancos metálicos. Prepitandos con pintura 3 en 1 con convertidor de oxido color turquesa institucional. Se deberá empotrar cada pata de los bancos no menos de 0,50cm en terreno natural o con brocas en el piso según el modelo del banco. En el caso que se empotren, se deberán dejar previstos pelos de agarre en cada pata metálica y se llenará con hormigón.

Cuerpo principal de caño estructural metálico sección cuadrada o rectangular no menor a 80mm

Medidas: 1.50m de largo x 0.60m de ancho x 0.40 de alto

Empotrado a piso con hormigón.

Prepitando (base 2 manos) con pintura 3 en 1 con convertidor de óxido color gris topo.

  - CARTELERÍA INSTITUCIONAL

    - Construcción de cartel institucional de  1.440m de alto x 2,00m de largo

En cada playón se construirá 1 cartel metálico para publicidad institucional.

Se construirán en total 8 (ocho) carteles, de 2.00m de largo x 1.44m de alto. su estructura principal deberá ser construida con caño estructural 100mm x 100mm x 2.5mm. Se colocará una chapa metálica de 1.00m x 2.5m  n°18 con caños 30mmx30mmx1.6mm como soportes de la misma. Una vez terminado el cartel se deberá pintar con pintura 3 en 1 con convertidor de oxido color gris oscuro.

Los carteles se ubicarán sobre el lateral previsto en cada playón donde también se colocará el equipamiento correspondiente. Se deberá empotrar cada pata del cartel no menos de 0,60 cm en terreno natural. Se deberán dejar previstos pelos de agarre en cada pata metálica y se llenará con hormigón.

En ambos lados del cartel se colocará un vinilo impreso por lo que las Empresas, deberán pasar por la Dirección de obras con un soporte magnético, a retirar los modelos de cartelería y ploteo de elementos solicitados.

  - CARTEL DE OBRA

    - Provisión y colocación de cartel de obra

Previo al inicio de obra será OBLIGATORIA la colocación del cartel de obra, ubicado en lugar visible consensuado con la inspección Municipal.- Las Empresas, para que consideren en la cotización, deberán pasar por la Dirección de obras con un soporte magnético, a retirar los modelos de cartelería y ploteo de elementos solicitados.

# MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El sistema de contratación será por ajuste alzado. Se computarán las tareas ejecutadas acorde a las presentes especificaciones, haciendo las certificaciónes mensualmente de acuerdo al avance de obra.

# DOCUMENTACIÓN

El contratista deberá realizar la documentación ejecutiva y relevamiento general del lugar intervenir previo al inicio de la obra para la correcta realización de la misma, (incluyendo las memorias de cálculo estructural e hidráulica).

Una vez terminada la obra se deberá realizar la documentación conforme a obra.

# JUNTAS

Entre lajones de hormigón se dejarán previstas juntas de dilatación / contracción de 2 cm de ancho en todo el espesor del lajón. Cuando las tareas diarias sean interrumpidas siempre coincidirá la terminación del hormigonado con una junta.-

Luego de curados los hormigones se procederá a la limpieza de juntas y posteriormente al relleno de las mismas.-

# CURADO DEL HORMIGÓN

TODOS los HORMIGONES deberán ser cubiertos con nylon y/o protegidos con productos químicos tipo Antisol de Sika o si, con el fin de mantener la humedad y evitar la exposición directa a bajas / altas temperaturas. El curado se mantendrá por 8 días seguidos. NO SE ADMITIRÁ CURADO INTERMITENTE.

Se proponen los siguientes procedimientos como alternativas de curado:

- cubrir con nylon las superficies y humectar aportando agua cada 1 o 2hs dependiendo de las condiciones de temperatura,

- proteger las superficies con productos químicos,

- inundar el tramo con agua colocando elementos o materiales de contención de agua en el perímetro de los lajones.-

EN TODOS LOS CASOS EL MÉTODO ELEGIDO PARA EL CURADO DE HORMIGONES DEBERÁ ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE CONTACTO DE LA SUPERFICIE EXPUESTA CON EL AGUA DURANTE 8 DÍAS.-

# CARTELES DE ADVERTENCIA Y PELIGRO

Deberá cerrarse la zona de trabajo diario con vallas, carteles y cintas de peligro. Cuando la Inspección Municipal lo considere necesario deberá colocarse balizamiento nocturno, con iluminación de advertencia y peligro.-

# LIMPIEZA DE OBRA

La obra deberá entregarse totalmente limpia, libre de escombros y materiales de construcción. Hasta que la empresa no cumpla con este punto no se realizará la Recepción Provisoria de Obra.-

# SEGUROS

La empresa deberá contratar un seguro de “Responsabilidad Civil para accidentes de terceros en la vía pública”. La póliza deberá ser entregada antes del inicio de la obra.

Las Especificaciones Particulares se complementan con los planos denominados “Planimetría”

- CARTELES DE PELIGRO

Para la construcción de la obra en general deberá cerrarse la zona de trabajo con vallas, carteles y cintas de peligro. Será OBLIGATORIA la colocación de balizamiento diurno y nocturno.-

- PLAZO DE OBRA

Se estima un plazo de obra de 120días.-

- MEMORIA DE TRABAJOS A EJECUTAR

La empresa estará  OBLIGADA A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN junto con su propuesta económica una memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar y métodos a utilizar para realizar cada tarea.-

El OFERENTE proveerá la TOTALIDAD de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias, encofrados, personal idóneo, personal especializado y profesional competente para ejecutar la TOTALIDAD de la obra.

- CONTROLES DE OBRA

La empresa mantendrá en la obra EN FORMA PERMANENTE:

    - planos de proyecto,

    - libro de Obra por triplicado,

    - copia de seguros solicitados en pliegos,

    - una cinta métrica de 50m,

de manera que la Inspección Municipal pueda CONTROLAR en cualquier momento medidas, niveles, etc.-

La empresa deberá contar con un Representante Técnico Categoría A o B1º, el que deberá solicitar POR ESCRITO las siguientes inspecciones:

- línea y nivel

- preparación de base, compactación y cama de ripio

- colocación de encofrados, líneas, dimensiones, niveles y plomo

- calidad de áridos, cementos y de hormigones

- dimensiones y armaduras de puentes

Las inspecciones solicitadas deben estar APROBADAS POR ESCRITO POR LA INSPECCIÓN MUNICIPAL para la continuación de los trabajos.-

Los trámites, aforos, sellados, etc., que demande la solicitud de inspecciones y presentación de documentación, corren por cuenta de la empresa constructora.-

- CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la fauna y la flora, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de las obras.

Respetar los términos de la Ordenanza 794/02 de Evaluación Impacto Ambiental, la que adhiere a la Ley Provincial 5961/92 y Decreto 2109/94.

- RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

Para tramitar la Recepción Provisoria de Obra y emisión del Certificado Final de Obra la empresa deberá contar:

- Con la aprobación de la totalidad de las inspecciones de parte de la Municipalidad de San Carlos.-

- Limpieza Final de obra.-

- Presentación y aprobación de Documentación Final de obra y Planos Conforme a Obra en Municipalidad de San Carlos, Departamento de Obras Públicas.-

- INFORME TÉCNICO Y UBICACIÓN DE ESCUELAS

- ESCUELA “MARCELINO BENAVENTE”

Ubicación: 33°46´53 S – 69°03`36 W- Club Deportivo Eugenio Bustos.

Este playón se ubica en el Club Eugenio Bustos, el cual a través de un convenio presta sus instalaciones a la Escuela “Marcelino Benavente”, ubicada a 200 mts del Club.

Al Club Eugenio Bustos se llega por Ruta Nacional 40, ingresando al Boulevard Bernardo Quiroga hacia el este y luego por calle Lavalle hacia el sur 200 mts aproximadamente.

En este lugar, ya existe un piso de hormigón que se encuentra en muy mal estado, por lo que se recomienda levantar el piso, nivelar y volver a construir el nuevo playón en el mismo lugar.

Para la plataforma y teniendo en cuenta el espacio físico, se propone de HºAº de 19 mts x 32 mts x 0.15 mts de espesor, con malla electro soldada Ø 6 ò Ø 5 mm, con cuadricula de 15 x 15 ò, la incorporación de fibra de vidrio marca FIBRATEC o similar. Colocación de luminarias y el equipamiento correspondiente.

Imagen Satelital  1Ubicación del predio del playón con respecto a RUTA 40 de la ESCUELA “MARCELINO BENAVENTE”.

Imagen 1 Condición actual de Playon para ESCUELA “MARCELINO BENAVENTE”

Imagen 2 Condición actual de Playon para ESCUELA “MARCELINO BENAVENTE”

- ESCUELA “EMILIO MANZO”

Ubicación: 33°46´53 S – 69°03`36 W-Bº GUAYQUERIAS.

Este playón se ubica en el BºHuayquerias de Eugenio Bustos.

En este lugar, ya existe un playón de hormigón que se encuentra en muy buen estado, por lo que solo se necesita la colocación de luminarias, el equipamiento correspondiente (montar arcos de básquet), pintura y marcado.

Imagen Satelital  2Ubicación del predio del playón con respecto a RUTA 40 de la ESCUELA “EMILIO MANZO”

Las dimensiones del playón son de 28 mts de largo x 14 mts de ancho x 0.12 mts de altura.

Imagen 3 Condición actual de Playon para ESCUELA “EMILIO MANZO”

Imagen 4Condición actual de Playon para ESCUELA “EMILIO MANZO”

- ESCUELA SECUNDARIA “MAESTRO ANGEL FUNES”

Ubicación: Dicha Escuela no posee Playón deportivo, el más cercano se encuentra a 3 km vemos necesario la realización del mismo, para evitar el traslado de los alumnos ya que se debería circular por Ruta y calles muy transitadas.

Se deberá realizar limpieza del terreno, sacar malezas y demás objetos que puedan entorpecer el replanteo de la obra.

El área donde se va a llevar a cabo el playón requiere nivelación y posterior relleno de aproximadamente 25 cm de altura.

Para la plataforma y teniendo en cuenta el espacio físico, se propone: de HºAº de 32 mts de largo x 19mts de ancho x 0.15 mts de espesor, con malla electro soldada Ø 6 ò Ø 5 mm, con cuadricula de 15 x 15 ò, la incorporación de fibra de vidrio marca FIBRATEC o similar. Colocación de luminarias y el equipamiento correspondiente.

Imagen Satelital 3: Ubicación del predio del playón con respecto a RUTA 40 de la ESCUELA SECUNDARIA “MAESTRO ANGEL FUNES”.

5

Imagen Satelital 4: Ubicación del predio del playón de la ESCUELA SECUNDARIA “MAESTRO ANGEL FUNES”.